Technický list

Latexová farba ELF 992

/Latexfarbe ELF 992/

farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, hodvábne lesklá, biela resp. staro biela, odolná voči dezinfekčným prostriedkom, trieda oteru vzdornosti za vlhka 1, pre vnútro

Vlastnosti:

Dobre kryjúca vnútorná disperzná farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Pachovo neutrálna, vysoko odolná a odolná voči dezinfekčným prostriedkom podľa skúšobného protokolu č B-372/97. Okrem toho difúzna a ľahko spracovateľná.

Použitie:

Pre odolné a dobre čistiteľné nátery stien a stropov vo vnútri, napríklad na omietky, betón, sadrokartón, raufaser. Okrem toho tiež použiteľný v kreatívnych technikách Brillux.

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

0095 biely

0096 staro biela

V farebnom systéme Brillux je možné namiešať veľké množstvo ďalších farebných odtieňov.

Báza výrobku: kopolymér polyvinylacetátu

Hustota: cca 1,27 g / cm 3

Balenie:

0095 biely: 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l

0096 starobiela: 15 l

Farebný systém: 2,5 l, 10 l, 15 l

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Oteru vzdornosť za vlhka: trieda 1 (odolnosť proti oderu DIN 53 778)

kontrastný pomer (biely): trieda 2, pri 7 m 2 / l kontrastný pomer (staro biela): trieda 1,

pri 7 m 2 / l

lesk: hodvábne lesklý

maximálna veľkosť zrna: jemné

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania: Základné a tónovanie farbou 951. Podľa pridaného množstvo sa znižuje stupeň lesku.

Znášanlivosť:

Miešať len sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Latexová farba ELF 992 môže byť nanáša štetkou, valčekom a nástrekom Airless.

Spotreba: cca 130-150 ml / m 2 na jeden náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.

Doba schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej spracovateľné po cca 4-6 hodinách. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre Airless nástrek:

| Otvor trysky |  | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40°- 80° | cca 150 | cca 5% - 10% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na 	vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné pre nátery vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezo zvyšku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať, u farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadaviek základov a / alebo vybaviť medzi nátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Prvý náter

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečné nátery |
| --- | --- | --- | --- |
| Omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón | v prípade potreby , Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | Latexová farba ELF 992 | Latexová farba ELF 992 |
| Omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadavok Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobetón, vo vnútri | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 riedený vodou |  |  |
| Obklady stien, napr. Raufaser, rapidflies, razené tapety |  |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzní farebné nátery | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | podľa stavu objektu a požiadavky Latexová farba ELF 992 | Latexová farba ELF 992 |
| Nesavé, príp. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Silikónový vodné základ 913, Izolačné základ 924 alebo CreaGlas 2K akrylátový náter 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr. tmeliacou hmotou pre ručné nanášanie H 1882.

U brilantných farebných odtieňov sú potrebné popr. osobitné opatrenia, napríklad dodatočné medzi nátery. 	Latexová farba ELF 992 neobsahuje prírodný latex. Pojem "Latex farba" nie je definovaný a označuje často umelé disperzné farby s mimoriadne odolným povrchom.

Akostné parametre umelé disperzné farby sú stanovené podľa DIN EN 13 300.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základné a tónovacia farba 951 Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545,

Spojovací základ LF 3720

Základový koncentrát ELF 938

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Verzia I

1.6.2005

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk