Technický list

Dolomit ELF Trend  952

/Dolomit ELF Trend 952/

matná, starobiela, farba s dobrou krycou schopnosťou,  farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel pre vnútorné použitie, trieda 3 oderuvzdornosti za vlhka

Vlastnosti:

Vnútorná disperzná farba s osobitným starobielym farebným odtieňom bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s vynikajúcou krycou schopnosťou. Ľahko spracovateľná, dobre splýva, s dlhou dobou spracovateľnosti. Bez aktívnych fogging substancií. Pachovo neutrálne, priľnavá a bez pnutia. Okrem toho vysoko difúzny, zodpovedá ako vnútorné silikátové farby, triedy I podľa DIN EN ISO 7783-2. Ohodnotená značkou kvality pre svoju bezpečnosť pri vnútornom použití, odskúšaná na "škodlivé látky" TÜV SÜD.

Použitie:

Pre nátery stropov a stien vo vnútri, napríklad na hrubovláknité nátery, omietky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betón, sadrokartón, vláknitý cement a vápennopieskové tehlové murivo. Vzhľadom na osobitný starobiely odtieň  je zvlášť vhodná pre renovačné nátery na štruktúrovaných podkladoch, napr. raufaser (spravidla sa jediným náterom docieli dostatočné kryvosťou).

Opis materiálu:

Farebný tón: 0096 starobilá. Báza: Kopolymér akrylátu

Hustota: cca 1,52 g / cm 3

Balenie: 15 l;

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Trieda oteruvzdornosti za vlhka: 3

(umývateľný DIN 53 778)

Kontrastný pomer: trieda 1 pri 7 m 2 / l

Lesk: matný

Maximálna veľkosť zrna: jemná

Spracovanie:

Riedenie:

V prípade potreby riediť nepatrne vodou.

Tónovania:

Základné a tónovacie farbou 951.

Znášanlivosť: Miešať len sa rovnorodými av tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Dolomit ELF Trend 952 môže byť nanášaný štetkou, valčekom a nástrekom Airless.

Spotreba:

cca 130-150 ml / m 2 na jeden náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod teplotu +5 ° C vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.

Doba schnutia: (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej pretierateľné asi po 4 - 6 hodinách. 	Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu je nutné počítať s dlhšou dobou schnutia.

Skladovanie:

V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú pri striekaní.

Trieda ohrozenia vody: 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať.

Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptat, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezozbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať, u farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadaviek základov a / alebo vybaviť medzinátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Údaje pre Airless striekanie:

| Otvor trysky |  | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40° - 80° | cca. 150 | cca. 5 – 10% |

Prvonátery

| Podklady | Základné nátery | Medzinátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Omietky (maltové skupiny PII, PIII), beton | V prípade potreby, Hlbkový základ Lacryl LF 595, Hlbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 | Dolomit ELF Trend 952 | Dolomit ELF Trend 952 |
| Omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sádrokarton, sádrové stavebné dosky | Podľa požiadavok Hlbkový základ Lacryl LF 595, Hlbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobeton, vo vnútry | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 riedený vodou |  |  |
| Obklady stien, napr. Raufaser, rapidflies, reliefne tapety |  |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Mezinátery | Konečné nátery |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzné farebné nátery | V prípade potreby Hlbkový základ Lacryl LF 595 | Podľa stavu objektu a požiadavku Dolomit ELF Trend 952 | Dolomit ELF Trend 952 |
| Nesavé, popr. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Intaktné2-komponentné nátery, napr. 2K- Akrylový náter CreaGlas | 2K – Aqua –Epoxi – Primer 873 |  |  |

Upozornenie:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12, diel 2. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Aqualoma ELF 202, Izolačné základ 924 alebo 2K akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest. V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr. tmeliacou  hmotou pre ručné nanášanie LF 1884.

U nepatrného kontrastu podkladu, napr. starých náterov, raufaser atď., sa často dosiahne jedným náterom dostatočné kryvosťou. Na plochy, na ktoré dopadajú pruhy svetla, odporúčame použiť Topp ELF 948 alebo Super Latex LF 3000.

Pre dosiahnutie lepšie čistiteľného povrchu (napr. na čiastočné odstránenie nečistôt vlhkou špongiou), odporúčame použitie vnútorné disperzné farby s triedou oteruvzdornosti za vlhka 1.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základový koncentrát ELF 938.

Spojovací základ LF 3720

Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545,

Základné a tónovacie farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 01.08.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk