Technický list

Super Latex LF 3000

/Super Latex ELF 3000/

matná, biela resp. staro biela farba bez rozpúšťadiel pre vnútorné použitie, odolná voči dezinfekčným prostriedkom, trieda oteru vzdornosti za vlhka 2

Vlastnosti:

Vysoko kvalitná vnútorná disperzná farba bez rozpúšťadiel s mimoriadne dlhou dobou spracovateľnosti. Odolná voči dezinfekčným prostriedkom podľa nemeckého atestu č B-85O/97, pachovo neutrálna, dobre kryjúca a vysoko odolná. Ľahko spracovateľná a vysoko difúzny; zodpovedá ako vnútorné silikátové farby triede 1 podľa DIN EN ISO 7783-2.

Použitie:

Pre vysoko hodnotné a veľmi odolné nátery stropov a stien vo vnútri, napríklad na omietky (maltové skupiny PII, PIII, PIV a, b, c), betón, raufaser, sadrokartón, vláknitý cement, vápenno pieskové tehlové murivo. Na základe dlhej doby spracovateľnosti vhodný najmä pre rozsiahle a spolu súvisiace plochy na ktoré dopadajú pruhy svetla.

Opis materiálu:

Farebný tón: 0095 biela, 0096 staro biela

Vo farebnom systéme Brillux sú miešateľný svetlé až stredné farebné odtiene. Ďalšie farebné odtiene na vyžiadanie.

Báza výrobku: kopolymér polyvinil acetátu

Hustota: cca 1,43 g / cm 3

Balenie: 0095 biela: 15 l, 0096 staro biela 15 l,

Farebný systém: 2,5 l, 15 l

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300: Oteru vzdornosť za vlhka: trieda 2 (odolnosť proti oderu DIN 53 778)

Kontrastný pomer (biela): trieda 1 pri 6 m 2 / l

Kontrastný pomer (staro biela): trieda 1 pri 8 m 2 / l

Lesk: matný

Maximálna veľkosť zrna: jemné

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania: Základné a tónovanie farbou 951.

Znášanlivosť: Miešať len sa rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Super Latex LF 3000 môže byť nanášaný štetkou, valčekom a nástrekom Airless. Spotreba: cca 130-150 ml / m 2 na jeden náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu

na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.

Doba schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej spracovateľné po cca 4-6 hodinách. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Klasifikácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Údaje pre Airless nástrek:

| Otvor trysky |  | Úhol nástreku | Tlak v baroch | Řiedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40°- 80° | cca 150 | cca 5 – 10% |

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na 	vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné 	pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezo zbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať, u farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadaviek základov a / alebo vybaviť medzi nátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Základné nátery

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón | V prípade potreby, Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 | Super Latex LF 3000 | Super Latex LF 3000 |
| Omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | Podľa požiadaviek Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Pórobetón, vo vnútri | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 riedený vodou |  |  |
| Obklady stien, napr. Raufaser, rapidflies, razené tapety |  |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady, napr. matné disperzné farebné nátery | V prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | Podľa stavu objektu a požiadavky Super Latex LF 3000 | Super Latex LF 3000 |
| Nesavé, popr. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

Na základe skúšok ako ťažko zápalný B1 podľa DIN 4102 podľa nemeckého atestu č P-BWU03-I-16.5.144 v systéme s Crea Glas tkaninami. Na reliéfové tapety alebo iné penou-vinylové tapety použiť Super kryciu farbu LF 4000 alebo Kreatívne fluretánovu vrchnú farbu Crea Glas. V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Silikónový vodné základ 913, Izolačné základ 924 alebo CreaGlas 2K akrylátový náter 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest. V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr. tmeliacou hmotou pre ručné nanášanie H 1882 Super Latex LF 3000 neobsahuje prírodný latex. Pojem "Latex farba" nie je definovaný a označuje často umelé disperzné farby s mimoriadne odolným povrchom. Akostné parametre umelé disperzné farby sú stanovené podľa DIN EN 13 300. Pre dosiahnutie lepšie čistiteľného povrchu (napr. na čiastočné odstránenie nečistôt vlhkou špongiou), odporúčame použitie vnútorné disperzné farby s triedou oteru vzdornosti za vlhka minimálne 2 a hodvábne matným leskom.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základná a tónovacia farba 951

Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545,

Spojovací základ LF 3720

Základový koncentrát ELF 938.

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitie na vlastnú zodpovednosť výrobky sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. 5.11.2002

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk