Technický list 76

Creativ Metallico 76

/Creativ Metallico 76/

efektná tmeliaca hmota s metalickým vzhľadom, pripravená na použitie, pre interiér

Vlastnosti:

Štruktúrovateľná efektná tmeliaca hmota na akrylátovo-disperznej báze, s kovovým vzhľadom povrchu, pripravená na použitie. Bez zápachu, vodou riediteľná, s dlhou dobou spracovateľnosti. Je vynikajúco difúzna a kombináciou nanášania valčekom a dodatočného opracovania aj ľahko spracovateľná. V systéme s bezfarebným náterom Creativ Classico 50 zodpovedá oteruvzdornosti za vlhka triedy 1.

Oblasti použitia:

Pre vyhotovenie veľmi kvalitných individuálnych kreatívnych úprav na steny a stropy vo vnútri. Aplikuje sa na hladké alebo štruktúrované podklady ako sú omietka (maltovej skupiny P II, P III ako aj P IV a, b, c), betón, sadrokartón, a potery na steny ako reliéf, sklenená tkanina atď.

Creativ Metallico 76 možno použiť na dve rôzne kreatívne techniky:

- technika s kovovým efektom – Staccato

- technika s kovovým efektom – Cambiato

„Staccato“ (štandardná technika)

pre hladký, metalicky-menivý povrch, s trojdimenzionálnym hĺbkovým účinkom.

„Cambiato“

vytvára ľahko štruktúrovateľný, metalicky-menivý povrch s jemne plastickým charakterom, s ľahkým štetinovým efektom.

Vyššie uvedené kreatívne techniky možno previesť na spravidla hladkých tmelených plochách, predbežne natretých základným farebným odtieňom. (Pozri tiež „Popis prevedenia“).

Ako alternatívu možno vytvoriť nátery s kovovým efektom – na štruktúrovaných podkladoch alebo poteroch stien ako napr. reliéf, sklenená tkanina a hladená omietka. Tie sa spravidla aplikujú na plochy predbežne natreté základným farebným odtieňom.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene: Basis základný farebný odtieň 0999 zlatý a 0995 strieborný, z ktorých možno namiešať ďalších 48 metalických farebných odtieňov podľa vzorkovnice farieb vo farebnom systéme Brillux.

Stupeň lesku: metalicky-menivý lesk povrchu

Skladba materiálu: vodou riediteľný akrylát s prísadou sľudy

Hustota: cca 1,07 g / cm 3

Balenie: 2,5 l

Spracovanie:

Riedenie: Pripravené pre spracovanie, spracovávať neriedené. Iba v prípade použitia na nátery s kovovým efektom na štruktúrované podklady riediť s vodou do cca. 10%.

Tónovanie:

Všetky farebné odtiene sú medzi sebou bez obmedzení miešateľné.

Znášanlivosť:

Nemiešať s materiálni iného druhu, pretože by to mohlo ovplyvniť špecifické vlastnosti produktu.

Nanášanie:

Pred spracovaním Creativ Metallico 76 dôkladne zamiešať. Pri vytváraní kreatívnej techniky s kovovým efektom – Staccato príp. Cambiato je potrebné nanášať Creativ Metallico 76 Maliarskym valčekom s krátkym vlasom 1217 a v závislosti od kreatívnej techniky spracovať Murárskou lyžicou pre metalický efekt 1124 alebo napr. Plošnou natieračskou štetkou 1210. Pri oboch technikách sú potrebné previesť dva pracovné, resp. dekoratívne kroky na natretom, hladkom podklade. Aby sme dosiahli vysoko kvalitný povrch, je potrebné zvášť starostlivo pripraviť podklad. Preto dbajte na údaje v časti „Vytváranie náteru“. Po dostatočnom schnutí odporúčame nakoniec pretrieť plochy s Creativ Classico 50, bezfarebný, Basis 100, lesklý, ako ochranný náter. Týmto získavajú plochy oteruvzdornosť za vlhka triedy 1.

Pre kreatívne techniky s Creativ Metallico 76 sú k dispozícii dodatočné informácie, vrátane údajov o spotrebe a náradí (Pozri „Popis prevedenia“).

Pre vytvorenie náteru s kovovým efektom na štruktúrovaných podkladoch sú vhodné len stredne až hrubo štruktúrované podklady. Veľmi jemne štruktúrované plochy možno opracovať iba v závislosti od kreatívnej techniky Cambiato. Vhodne štruktúrované podklady je potrebné pretrieť medzináterom Dolomit ELF 900 v zodpovedajúcom základnom farebnom odtieni, ako je to popísané v časti „Vytváranie náteru“. Na takto pripravené štruktúrované plochy nanášať  Creativ Metallico 76 Maliarskym valčekom s mikrovláknom 1221, rovnomerne jedným smerom. Aby sme predišli tieňovaniu povrchu, odporúčame uhladiť ešte mokré plochy Dekoračnou stierkou 1192 alebo Plošnou natieračskou štetkou 1210, krížom-krážom a ľahko pritlačiť.

Z dôvodu množstva rozličných štruktúr podkladov a individuálnych svetelných pomerov odporúčame urobiť najprv skúšobné nátery na malej ploche.

Doba spracovateľnosti (pri 20 °C a 65% rel. vlhkosti):

cca 10 minút do ďalšieho spracovania- v závislosti od náteru pri stredne hrubej vrstve a normálne savom podklade.

Spotreba:

cca 130 - 150 ml/m2 pre náter na hladkom povrchu. Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade alebo vyhotovením vzorky.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 °C a do max. + 20 °C teploty vzduchu a podkladu. Nespracovávať za priameho slnečného žiarenia.

Čistenie náradia:

Vodou, okamžite po použití.

Schnutie (pri +20 °C a 65% rel. vlhkosti):

Pretierateľné najskôr po 12 hodinách. Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Je nevyhnutné dodržať čas schnutia medzi jednotlivými pracovnými postupmi. Pri príliš skorom prepracovávaní môže dôjsť k napúčaniu náteru.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody (WGK): trieda 1, podľa vlastného stupňovania.

Kód výrobku: M-DF02. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť hladký, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, hrboľatých vrstiev, bez deliacich častíc, koróziu podporujúcich prvkov alebo iných medzivrstiev, ktoré narúšajú spojenie. Je potrebné odskúšať vhodnosť, nosnosť a priľnavosť už existujúcich náterov. Nepriľnavé a nevhodné nátery, ako aj obklady stien vrátane zvyškov lepidla a makulatúry dôkladne odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a lakové nátery vylúhovať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa potreby predupraviť základovaním a/alebo mezináterom. Dbať taktiež na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Trhlinami ohrozené podklady

Sadrokartón, drevovláknité dosky a i. by mali byť dodatočne vystužené, aby sa predišlo vzniku trhlín. Odporúčame na to CreaGlas tkaninu 3457, Dessin prostriedok 2289 - prilepiť Lepidlom na CreaGlas tkaninu 377 a nakoniec zatmeliť Ručným tmelom LF 1884.

Tmelenie

Na úpravu plôch s Creativ Metallico 76 a vytvorenie dostatočne hladkého povrchu, ako aj vytvorenie správneho základného podkladu je potrebné plošné tmelenie napr. s Ručným tmelom LF 1884. Sadrokartónové plochy je taktiež potrebné tmeliť celoplošne, v stupni kvality 4 (Q4).

Kreatívnou technikou s kovovým efektom Staccato príp. Cambiato je potrebné príliš prepracované, štruktúrované podklady, napr. natreté sklenené tkaniny, tmeliť zásadne viackrát (netmeliť len vyrovnávaciu štruktúru).

Medzináter/ Základný farebný odtieň:

Pred prevedením kreatívnej techniky je potrebné rovnomerne naniesť medzináter Dolomit ELF 900 v súlade s  farebným odtieňom konečného náteru (pozri vzorkovnicu farieb Creativ Metallico 76). Základný farebný odtieň bez štruktúry rovnomerne nanášať Maliarskym valčekom s krátkym vlasom 1217. Pred ďalším opracovaním je potrebné opatrne obrúsiť hladké plochy excentrickou brúskou (180 brúsny papier) spolu s odsávaním. Tým sa maximálne odstráni rolovaná štruktúra.

Povlak

Po dostatočnom schnutí, najskôr po 12 hodinách, pretrieť plochy bezfarebným Creativ Classico 50, Basis 100, rovnomerne lesklý, nanášať ho valčekom v tenkých vrstvách.

S Creativ Classico 50 možno upravovať plochy v priestoroch s vyššou vlhkosťou vzduchu, napr. súkromné bazény (žiadne soľné roztoky, žiaden chlór), sanitárne miestnosti atď. Creativ Metallico 76 nepoužívať na vlhké podklady, ani pri pretrvávajúcej alebo priamej záťaži vlhkom (oblasť striekania vody).

Prevedenie kreatívnou technikou - Staccato príp. – Cambiato

| Podklady | Základný náter1) | Tmelenie | Mezináter | Kreatívna technika | Ochranný náter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| omietka vnútorná (maltové skupiny PII, PIII), betón | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595, Hĺbkový základ 545, alebo Spojovací základ LF 3720 | tmelenie s napr. Ručným tmelom LF 1884 a potom po vybrúsení základovanie s Hĺbkovým základom Lacryl ELF 595 | Dolomit ELF 900 | „Staccato“ alebo „Cambiato“ s Creativ Metallico 76 | Creativ Classico 50, bezfarebný, Basis 100, lesklý |
| sadrová omietka (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadavky Hĺbkový základ Lacryl ELF 595, Hĺbkový základ 545, alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |  |  |
| intaktné matné, normálne savé, disperzné farebné nátery | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF 595 |  |  |  |  |
| intaktné olejové a lakové nátery, lesklé disperzné farebné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |  |  |

1)  Trhlinami ohrozené podklady, napr. sadrokartón alebo drevovláknité dosky, by mali byť dodatočne vystužené CreaGlas tkaninou 3457, Dessin prostriedkom 2289.

Nátery s kovovým efektom na vhodných, štruktúrovaných podkladoch

| Podklady | Medzináter | Náter s kovovým efektom | Ochranný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Reliéf obkladu steny | v prípade potreby Dolomit ELF 900 1) | 2x Creativ Metallico 76 nanášať Maliarskym valčekom s mikrovláknom 1221, cca. 10% riedený | Creativ Classico 50, bezfarebný, Basis 100, lesklý |
| CreaGlas tkanina, Creativ Granulato 71 alebo Creativ Finolato 75 | Dolomit ELF 900 |  |  |

- Pri presvitajúcich podkladoch nejednotných farebných odtieňov previesť vždy aj medzináter.

Upozornenia:

Používať lepiace pásky

Tesne pred každým dekoračným náterom umiestniť najprv lepiacu pásku, a až potom ju hneď odstrániť.

Vyhnúť sa kontaktu so zmäkčovadlom

Plochy sa nesmú dostať do kontaktu so syntetickými látkami obsahujúcimi zmäkčovadlá, napr. tesniace profily/tesniace látky.

Nepoužívať na nábytok

Nepoužívať na nátery políc, stolových dosiek, sedacieho nábytku.

Pri zaťažení vlhkosťou

Nepoužívať v priestoroch ťažko zaťažených vlhkosťou. Pri vysokom zaťažení vlhkom vzniká nebezpečenstvo, že natreté plochy zbelejú.

Prefarbenie sadrokartónu

V prípade nebezpečenstva prenikania zažltnutí pri neošetrenom sadrokartóne je potrebné naniesť dodatočnú vrstvu krycieho náteru podľa BFS- návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu sú na to vhodné napr. Aqualoma ELF 202, Izolačný náter 924, alebo 2K-Akrylátový náter 3471. Pre presnejšie posúdenie sa osvedčili skúšobné nátery cez viacero platní po šírke vrátane špár a tmelených miest.

Účinok farebného odtieňa

Na základe rozličných možností prevedenia kreatívnych techník môžu farebné odtiene zobrazené vo vzorkovnici farieb len naznačovať tendenciu farebného odtieňa. Pre posúdenie farebného odtieňa odporúčame natrieť skúšobnú plochu vo vybranom odtieni ako aj želanou kreatívnou technikou nanášania.

Popis prevedenia

Pre kreatívne techniky s Creativ Metallico 76 sú k dispozícii extra návody na použitie, vrátane údajov o spotrebe a náradí:

- Creativ4c06 (štandardná technika) technika s kovovým efektom – Staccato

- Creativ 4c067 technika s kovovým efektom - Cambiato

Ďalšie údaje

Je potrebné dbať na ďalšie údaje uvedené v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

- Creativ Classico 50

- Dolomit ELF 900

- Spojovací základ LF 3720

- Ručný tmel LF 1884

- Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

- Hĺbkový základ 545

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník nie je pozbavený povinnosti odskúšať si tovar podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Aktuálna verzia je k prečítaniu na internete. Verzia II

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk