Technický list

Kreatívne viviato 72

/Creativ Viviato 72/

matná disperzná lazúra pripravená pre spracovanie, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, pre  vnútorne racionálne používanie

Vlastnosti:

Disperzná lazúra pripravená pre spracovanie, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Transparentná, matná, nízko viskozná, s dlhou dobou spracovateľnosti a obzvlášť ľahko spracovateľná. Pachovo neutrálna, difúzna a priľnavá. Trieda oteruvzdornosti za vlhka 2 podľa DIN EN 13 300 (prípadne odolný proti oderu podľa DIN 53 778). Použiteľná bez medzi náterov  priamo na Kreatívne granulátu 71.

Okruhy použitia:

Pre racionálne, kreatívne stvárnenie s lazúrovaným povrchom vo vnútri. Na základe dlhej doby spracovateľnosti je obzvlášť vhodná pre veľké plochy, napríklad chodby, schodiská a iné. Výborne sa hodí napríklad do hotelov, reštaurácií, reprezentačných alebo obchodných priestorov a rovnako tak aj do súkromného obytného sektora. Pre racionálne spracovanie sú k dispozícii dve varianty prevedení:

- Náterová omietka s lazúrovací technikou (použitie na Kreatívne granulátu 71)

- Lazúrovací technika na disperzný náter (použitie na Akrylátovou fasádne farbu 100) 	Okrem toho môžu byť Kreatívnym viviatem 72 zhotovené individuálne kreatívne techniky, napríklad:

- Stieracie technika - klasická

- Stieracie technika – rozlievateľná

- Stieracie technika - s akcentom

- Stierková technika - odvrátená

- Štetcov lazúrovacia technika na disperznej báze

Opis materiálu:

Farebné tóny:

46 lazúrovacích  farebných odtieňov vo farebnom systéme Brillux podľa vzorníku farebných odtieňov

Stupeň lesku: Matný.

Skladba materiálu: Polyvinilacetát / ET kopolymér

Hustota: cca 1,01 g / cm 3

Balenie: 2,5 l, 10 l

Spracovanie:

Riedenie:

Pripravené pre spracovanie, preto spracovávať neriedené. V prípade potreby riediť nepatrne vodou.

Tónovania:

Všetky lazúrovacie farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pridaním bezfarebnej bázy materiálu môžu byť všetky farebné odtiene nastavené individuálne s lazúrovacím účinkom. V prípade potreby môže byť bezfarebný materiál bázy kreatívneho Viviato 72 zafarbený tónovaním 	do max 20%. Základné tónovanie farbou 951 alebo Dolomitu ELF 900. Čím vyššie je množstvo prídavku, tým menší je lazúrovací účinok.

Znášanlivosť:

Miešateľné len s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Kreatívne viviato 72 nanášať zásadne na pokrývajúci medzi náter. Podľa podkladu a techniky na to použiť napríklad Univerzálne roztierací valček 1102 alebo Štetku oválnu 1175. Nakoniec mokrý materiál podľa požadovaného vzhľadu povrchu upraviť napr..štetkou oválnou 1175, štetkou na podlahu 1210 alebo dekoračným štetcom 1192. Zásadne konečný náter kreatívneho Viviato 72 nanášať a ztvárňovať v pruhoch. Voľba šírky pruhu sa riadi vždy podmienkami objektu a vykonávanou  kreatívnou technikou. Ako základ platí šírka pruhu cca 0,60 - 0,80 m pri výške miestnosti cca 2,50 m. Jednotlivé pruhy spracovávať s prekrytím. Položiť iba také množstvo materiálu, ktoré je možné spracovať počas doby spracovateľnosti materiálu. Pre zhotovenie príslušných lazúrovacích popr. kreatívnych techník s Kreatívnym viviatom 72 sú k dispozícii rozšírené návody na použitie.

Spotreba: cca 100 - 130 ml / m 2 podľa štruktúry podkladu a kreatívne techniky. Presná spotreba sa zistí skúškou na danom objekte alebo zhotovením vzorky.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod teplotu +5 ° C a do maximálne +25 ° C vzduchu a objektu. Nevykonávajte za priameho slnečného žiarenia.

Čistenie náradia: Po použití ihneď umyť vodou.

Schnutia: (+20 ° C a 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a prepracovateľné po cca 6 hodinách. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód materiálu: M-DF01. Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste. 	Vytvorenie povlaku:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety, nesúdržné častice, korózii podporujúce prvky a iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zneškodniť. Glejové nátery dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady nevhodné pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezo zvyšku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať. Podklad podľa potreby základov a / alebo vybaviť medzinátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

| Podklady | Základný náter | Medzi náter | Lazúrovací náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Náterová omietková štruktúra, odborne zhotovená Kreativným granulátom 71 | Odpadá | Odpadá | rLazúrovacie popr. kreativné techniky Kreativným Viviatom 72 |
| Intaktná, matná disperzná farebné nátery na napr. Raufaser, sklov. tkanine, sdrokartónu | Odpadá | Akrylátová fasádna farba 100 |  |
| Omiettka (maltové skupiny PII, PIII), betón | V prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Omietka (maltové skupiny PIVa, b,c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | Podľa požiadavky Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| Nesavé popr. slabo savé podklady, napr. olejové a syntetické farebné nátery, lesklé disperzné farebné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |

Upozornenie:

Odporúčame, zásadne pred vykonaním pre posúdenie lazúrovacieho efektu a pôsobenie farebného účinku vytvoriť skúšobnú plochu. Spolu súvisiace plochy natierať len materiály z jednej šarže / tónovanie alebo požadované množstvo materiálu pripraviť namiešaním. Kreatívne granulátu 71 a Akrylátová fasádna farba 100 sú obzvlášť dobre prispôsobené pre Kreatívne viviato 72. Nátery týmito materiálmi umožňujú optimálne lazúrovacie spracovanie a plošné pôsobenie. Na všetkých ostatných podkladoch je potrebné vykonať pokusy o spracovanie a lazúrovací efekt.

Dbať na ďalšie údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Návody na použitie:

Pre lazúrovacie a kreatívne techniky s Kreatívnym Viviatom 72 sú k dispozícii špeciálne návody na použitie, vrátane údajov o spotrebe a náradie.

Jednoduché lazúrovací techniky:

Creativ 3c07

"Náterová omietka s lazúrovacou technikou"

Creativ 3c08

"Lazúrovacia technika na disperzným náteru"

Kreatívne techniky:

Creativ 3c01

"Stieracia technika - klasická"

Creativ 3c03

"Stieracia technika - rozlievateľná"

Creativ 3c04

"Stieracia technika - s akcentom"

Creativ 3c05

"Stierková technika - odvrátená"

Creativ 3c06

"Štetcov lazúrovacia technika na disperznej báze"

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Kreatívne granulátu 71

Akrylátová fasádna farba 100

Poznámka:

Všetky údaje a hodnoty sú produktom intenzívnych vývojových prác a dlhoročných praktických skúseností. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, eventuálne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Platný od 20.01.2004 Verzia II

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk