Technický  list

Gelová lazúra 510

/Gel-Lasur 510/

bez aromátov, tixotrópna, rýchlo schnúca, hodvábne lesklá, pre vonkajšok aj vnútrajšok

Vlastnosti:

Ochranná lazúra na drevo, na báze alkydovej živice, bez aromatických uhľovodíkov, pachovo neutrálny a bez biocídnych účinkov. Hodvábne lesklá, s vysokým obsahom sušiny, vlhkosť regulujúca a hlboko prenikajúca. Rýchlo schnúca, tixotropná a ľahko spracovateľná. Ideálna pre prácu nad hlavou. Špeciálne nastavená doba spracovateľnosti umožňuje rovnomerné spracovanie bez napojenia. Odskúšaná v systémovej nadstavbe podľa DIN ENV 927-2. Ochrannú lazúru 620 je možné v prípade potreby objednať ako "Protect kvalitu" - z výroby vybavenú ochranným filmom proti napadnutiu hubami (plesňami).

Okruhy použitia:

Pre poveternostne odolné, lazúrovacie nátery na všetky listnaté aj ihličnaté dreva pre vonkajšok. Ako jednotný systém uplatniteľný na rozmerovo nestále drevené stavebné diely, napr prekrývajúce sa debnenie, ploty, pergoly, záhradné domčeky, krovové konštrukcie. Ako základný a medzináter na obmedzene rozmerovo stále drevené stavebné diely, napr frézované s drážkami a perom (napr. strešné podhľady), záhradný nábytok, okenice. Ako základný náter je použiteľná aj na rozmerovo stále stavebné diely, napríklad na okná a dvere v spojení so silnovrstvou lazúrou 565. Okrem toho je použiteľná aj vo vnútri. Na silne vlhkosťou zaťažených plochách, napríklad na kondenzačné vodou ohrozených strešných 	podhľadoch existuje riziko napadnutia hubami. Na tieto plochy odporúčame použiť Gelovú lazúru 510 v "Protect kvalite" (dbať na ďalšie informácie v časti "Upozornenie").

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

Všetky údaje k štandardným farebným tónom a veľkostiam balenia sú zhrnuté v tabuľke na ďalšej stránke.

Stupeň lesku:

hodvábne lesklý

Skladba materiálu: špeciálna alkydová živica, obsahujúca rozpúšťadlá

VOC:

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A / e): 500 g / l (2007). Tento výrobok obsahuje max 500 g / l VOC.

Bod vzplanutia: + 62 ° C

Hustota: cca 0,85 g / cm 3

Balenie: viď tabuľka str 2

Spracovanie:

Riedenie: Pripravené pre spracovanie, spracovávať neriedené.

Tónovanie: Všetky farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Pred spracovaním dôkladne zamiešať. Ochrannú lazúru 620 natierať rovnomerne štetcom (s prírodným vlasom).

Spotreba:

cca 70 ml / m 2 pre náter, Presná spotreba sa určí skúšobným náterom na danom podklade.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití riedidlom AF 631 alebo Rychločističom štetcov 111.

Schnutie:   (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Zaschnuté po cca 1 - 3 hodinách, nelepivé po cca 10 - 12 hodinách. Pretierateľné po cca 24 hodinách. Pri nižších teplotách  alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a suchu. Načaté balenia dobre uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-KH02. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Štandardné farebné odtiene a veľkosti balenia:

| Scala č. | Označenie | 750 ml | 2,5 l | 5 l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 0100 bezfarebný | • | • | • |
| 03.LA.01 | 9510 vápenna biela | • | • |  |
| 03.LA.03 | 9410 eben | • | • |  |
| 09.LA.02 | 1411 borovica | • | • | • |
| 09.LA.03 | 1410 dub | • | • | • |
| 12.LA.05 | 8412 teak | • | • | • |
| 15.LA.01 | 8413 vlašský orech | • | • |  |
| 15.LA.02 | 8411 kaštan | • | • |  |
| 15.LA.03 | 8410 orech | • | • | • |
| 18.LA.01 | 1412 breza | • | • |  |
| 18.LA.04 | 8415 palisande | • | • | • |
| 21.LA.03 | 3410 mahagon | • | • |  |

V farebnom systéme Brillux je možné namiešať veľké množstvo ďalších farebných odtieňov.

Veľkosť balenia v farebnom systéme: 750 ml, 2,5 l

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez deliacich častíc. Vlhkosť nesmie podľa BFS tech.listu č.18 prekročiť u rozmerovo 	stálych stavebných dielov 15% resp. obmedzene a rozmerovo nestabilných stavebných dielov 18%. zašednuté drevo odstrániť až na nosnú drevenú vrstvu. Živicové a lepivé mastné drevené plochy umyť nitroriedidlom 	456, plochy nechať dobre odvetrať. Podklad podľa požiadavky predupravit, základováním  alebo medzinátermi. Pozri tiež BFS tech. list č 18, odsek 6 a VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

Vonkajšie nátery na drevo:

| Podklady | Základný náter 1) | Mezináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozmerovo nestále drevené stavebné diely, neošetrené: napr. prekrývajúce sa debnenie, ploty, pergoly, záhradné domčeky, krovové konštrukcie | Gelová lazúra 510 | Gelová lazúra 510 | Gelová lazúra 510 |
| obmedzene rozmerovo stále drevené stavebné diely, neošetrené: napr: hoblované s drážkami a pérami (napr. strešné podhľady), zahradný nábytok, okenice | Gelová lazúra 510 | Gelová lazúra 510 | Gelová lazúra 510 alebo Silnovrstvá lazura 565 |
| rozmerovo stále drevené stavebné diely, neošetrené: napr. okna a dvere | Gelová lazúra 510 | Silnovrstvá lazúra 565 | Silnovrstvá lazúra 565 |
| drevené stavebné diely s intaktným lazurovacím náterem | v prípade potreby poškodené miesta Gelová lazúrou 510 | odpovedajúce danému stavebnému dielu | odpovedajúce danému stavebnému dielu |

1) V prípade požiadavky resp. potreby na základe druhu dreva a stavebného dielu, je potrebné vykonať pred základným náterom náter impregnačný Drevoimpregnačním základom Impredur 550. Ak nie je nanesená ochrana proti zamodraniu je možné impregnovať bezfarebnou Ochrannou lazúrou 620 bez účinných látok. Pozri tiež BFS tech. list č.18, odsek 7.

Vnútorné nátery na drevo:

| Podklady | Základný náter | Medzináter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| drevené stavebné diely, drevené materiály, neošetrené | Gelová lazúra 510, bezfarebná | Podľa požiadavok a výberu Gelová lazúra 510 alebo Silnovrstvá lazúra 565 | Podľa požiadavok a výberu Gelová lazúra 510 alebo Silnovrstvá lazúra 565 |
| drevené stavebné diely, drevené materiály s intaktným lazurovacím náterom | v prípade potreby poškodené miesta Gelovou lazurou 510, bezfarebnou |  |  |

Upozornenie:

Odporúčame medzi jednotlivými pracovnými postupmi plochu prebrúsiť. Potrebné je medzi zbrúseniami pri postupe "lak na lak". Staré lazúrovacie nátery odskúšať na nosnosť pomocou testu zoškrabováním alebo testom pomocou lepiacej pásky. Položením mokrej handry na povrch sa dodatočne zvýrazní, či je náter príp. drevo zvetrané. Ak vznikne na tomto mieste po krátkom čase vlhký, tmavý fľak na dreve, musí byť povrch vybrúsený až na nosnú vrstvu dreva.

Rôzne druhy dreva ovplyvňujú svojím sfarbením a spôsobom nasiakavosti farebný odtieň lazúry, preto treba vykonať prípadne skúšobný náter. Životnosť lazurovacieho náteru je závislá na zvolenom farebnom odtieni, konštrukciu a rovnako tak na všestrannej impregnácii a základných náteroch daných stavebných dielov. Na zabezpečenie optimálnej ochrany dreva sa na vonkajšok odporúča použiť len stredné až tmavé farebné odtiene. 	Pre uchovanie lazurovacieho náteru odporúčame v pravidelných časových intervaloch, najneskôr však po 2 - 3 rokoch, vykonať preskúšanie resp. údržbu lazurovacieho náteru, obzvlášť v poveternostne exponovaných oblastiach.

Dbať na údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Kvalita označená "Protect" je z výroby vybavená konzervačným filmom proti napadnutiu riasami a plesnňami a mala by byť preto používaná len vonku. Použité konzervačné prostriedky minimalizujú, prípadne odďaľujú riziko napadnutia riasami a plesňami. Odporúčame vykonať minimálne dva nátery. Podľa stavu techniky nemôže byť zaručená trvalá ochrana pred napadnutím riasami a plesňami (pozri tiež BFS list č.9, odd. 6.1, posledný odsek).

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Silnovrstvá lazúra 565

Drevoimpregnačný základ Impredur 550

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancora@stonline.sk,  www.ancoraart.sk