Technický list

Vnútorná dekoračná omietka ELF 3601

/Innendekor ELF 3601/

organicky viazaná omietka, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, pre interiér

Vlastnosti:

Organicky viazaná ryhovaná omietka podľa DIN 18 558, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Nehorľavá A2 podľa DIN 4102. Pripravená na použitie a mnohostranne štruktúrovateľná. Možno ju nanášať striekaním. Okrem toho je vynikajúco difúzna a ľahko spracovateľná.

Oblasti použitia:

Vhodná na dosiahnutie dekoratívnych a odolných povrchov v interiéri, napr. na schodištiach, chodbách, kanceláriách ako aj iných obytných priestoroch. Používa sa na rovných podkladoch, napr. na omietku (maltovej skupiny PII, PIII, PIV a, b, c) a betón.

Popis materiálu:

Štandardné farebné odtiene:

0095 biely. Ďalšie farebné odtiene je možné špeciálne vyhotoviť vo farebnom systéme Brillux a na požiadanie.

Skladba materiálu: akrylát-kopolymér

Hustota: cca 1,7 g / cm 3

Druh: pozri tabuľku na strane 2

Balenie: 0095 biely: 25 kg

Farebný systém: 25 kg

Spracovanie:

Riedenie: ak je to potrebné zrieďte malým množstvom vody

Tónovanie: max. do 2 % so Základnou a tónovacou farbou 951.

Znášanlivosť:

Miešať iba s rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie:

Pred spracovaním dôkladne zamiešať výkonným rotačným miešačom (min. 900 Wattov) a pravotočivou miešacou tyčou (miešacia tyč na omietky). Omietku natiahnite nehrdzavejúcim hladidlom z ušľachtilej ocele, urovnajte na veľkosť zrna a v závislosti od želaného efektu štruktúrujte Umelým hladidlom 3791 alebo Polyuretánovým hladidlom 3781. Omietku spracúvajte za mokra, aby ste sa vyhli vzniku nerovností povrchu. Obzvlášť pri veľkých plochách je dôležitý dostatočný počet pracovných síl. Vnútornú dekoračnú omietku ELF typu KR môžete nanášať aj závitkovým dopravníkom alebo lievikovou pištoľou, zohľadnite pri tom údaje v tabuľke „Údaje k spracovaniu striekaním“.

Teplota spracovania:

Nespracovávať pod +5 ° C a max. do +30°C teploty vzduchu a podkladu. Je možné ju spracovávať aj počas doby tuhnutia.

Čistenie náradia:

Okamžite po použití, vodou.

Schnutie:   (pri +20 ° C a 65% rel. vlhkosti):

Zaschnuté po cca 1 - 2 dňoch. Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade, chráňte pred mrazom. Načaté balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS.

Kód výrobku: M-DF01. Platia údaje uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Druh, štruktúra a spotreba

| Druh | Štruktúra | Zrnitosť | Spotreba1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vnútorná dekoračná omietka KR K2 3612 | škrabaná | K2 | cca. 3,3 kg/m2 |
| Vnútorná dekoračná omietka KR K3 3613 | škrabaná | K3 | cca. 4,2 kg/m2 |
| Vnútorná dekoračná omietka KR K2 3601 | ryhovaná | K2 | cca. 2,8 kg/m2 |
| Vnútorná dekoračná omietka KR K3 3672 | ryhovaná | K3 | cca. 3,5 kg/m2 |

1) Presné množstvo zistite skúšobným náterom na objekt

Vytváranie náteru:

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, vrstiev aglomerátov, koróziu podporujúcich a deliacich častíc, iných vrstiev, ktoré by mohli narušiť priľnavosť. Otestujte, nátery na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstráňte a zlikvidujte podľa predpisov. Glejovú farbu poriadne zmyte. Nátery olejových a lakových farieb naleptajte, vybrúste a očistite. Obklady vrátane zvyškov lepidla a makulatúry odstráňte dočista. Očistené miesta odborne fluátujte. Podklad podľa potreby pred upraviť základovaním alebo medzinátermi. Pozri tiež VOB  časť C, DIN 18 363 , odsek 3.

| Podklady | Základný náter | Medzináter1) | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| normálne savé podklady, napr. vápenno – centová omietka, neporušené nátery disperzných, olejových a lakových farieb |  | Základ pod omietky 3710 | Vnútorná dekoračná omietka ELF R príp. KR podľa želanej zrnitosti |
| silno savé podklady, napr. sadrová omietka, sadrokartón, betón | podľa potreby Hĺbkový základ Lacryl ELF alebo Hĺbkový základ 545 |  |  |

1) U farebných omietok natónujte Základ pod omietky 3710 podľa vzoru farby omietky alebo  použite už natónovaný Základ pod omietky.

Údaje k spracovaniu striekaním

| Striekacie zariadenie | Zrnitosť | Dýza (mm) | Prívod tlaku/vzduchu | Spotreba | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| závitkový dopravník | KR K2 | 8 | cca.2 bar vzduchu – plný prietok | cca. 2,2 kg/m2 | cca. 5 % |
|  | KR K3 | 10 | cca.2 bar vzduchu – redukovaný prietok | cca. 2,9 kg/m2 |  |
| lieviková pištoľ | KR K2 | 8 | cca.2 bar | cca. 2,1 kg/m2 | cca. 5 % |
|  | KR K3 | 10 |  | cca. 2,7 kg/m2 |  |

Upozornenie:

Plošné nánosy vytvárajte iba materiálom jedného výrobného čísla, poprípade potrebné množstvo materiálu vopred namiešajte.

Prísady použité v omietkach sú prírodné materiály a možno ich rozpoznať ako tmavšie zrná štruktúry. Ide o typický charakter a prirodzenú vlastnosť omietkového náteru, ktorá nepredstavuje žiaden technicko-funkčný nedostatok a preto ju nemožno reklamovať.

Zmeny zafarbenia sadrokartónu:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutia u neošetreného sadrokartónu je potrebné previesť dodatočný izolačný náter podľa BFS – návodu č.12, časť 2. Podľa stavu podkladu je možno k tomu použiť napr. Aqualomu 202, Izolačný základ 924, alebo 2K Akrylátový náter CreaGlas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa účinne osvedčili skúšobné nátery cez viacero doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

Nanášanie na sadrové tmely:

Sadrové tmely určené priemyslovými výrobcami sadrokartónových dosiek môžu vykazovať zvláštnu citlivosť na vlhkosť, čo môže viesť k napučaniu, tvorbe bublín a odlupovaniu (pozri tiež návod „Tmelenie sadrokartónu“ od registrovaného združenia Spolkového zväzu sadrového a sadrokartónového priemyslu). Preto je nutné zaistiť rýchle schnutie dostatočným vetraním a teplom.

Tmelenie hrubých plôch:

V prípade potreby hrubé plochy pred prevedením náteru vyhladiť tmelením, napr. Ručným tmelom LF 1884.

Ďalšie údaje:

Dbajte na ďalšie údaje v technických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Hĺbkový základ Lacryl ELF 595

Základ pod omietky 3710

Hĺbkový základ 545

Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Stav 08.05.2007

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk