Technické listy

Tmeliaca hmota pre ručné nanášanie H 1882

/Handspachtel H 1882/

disperzná tmeliace hmota, pripravená na spracovanie, biela, hladká, s dobrými tmeliacimi vlastnosťami, difúzna, do 2 mm vrstvy, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Biela tmeliaca disperzná hmota na báze jemne mletého dolomitového mramoru a zvlášť vyvážaných organických spojív, pripravená na spracovanie. So strednou veľkosťou zrna má dobré plniace vlastnosti. Bez rozpúšťadiel a bez zvláčňovadiel, matná, spomaľujúca vznik korózie a difúzna. Obzvlášť ľahko ručne spracovateľná a za sucha brusiteľná.

Okruhy použitia:

Pre ručné tmelenie na stropy a steny vo vnútorných priestoroch. Na nosné podklady, napríklad omietky (maltové skupiny Pic, PII, PIII, PIVA, b, c), betón, sadrokartón, intaktné disperzné nátery.

Opis materiálu:

Farebný tón: biely

Skladba materiálu: Biely dolomitový mramor

Veľkosť zrna: max 0,25 mm

Sila vrstvy: max 2 mm pri jednom nanášaní

Priľnavosť (na betón): cca. 0,9 N / mm 2

Hustota: cca 1,7 g / cm 3

Balenie: 10 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby, podľa savosti podkladu a stavu objektu nepatrne vodou.

Znášanlivosť: Nemiešať s inými druhmi materiálov.

Nanášanie: Tmeliacu hmotu pre ručné nanášanie H 1882 nanášať a vyhladiť nerezovým hladidlom z ušľachtilej ocele. Pri jednom pracovnom postupe je možné naniesť maximálne 2 mm silu vrstvy.

Spotreba: (priemerné hodnoty u vyhladené, normálne porézne betónové plochy na mm silu vrstvy): 1,0 l / m 2. Presnú spotrebu je možné zistiť skúškou na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Okamžite po použití vodou.

Schnutia:   (Pri +20 ° C a 65% rel. Vlhkosti):

Doba schnutia je závislá na sile vrstvy: cca. 3 hodiny na mm vrstvy. Pre silnejšie vrstvy, pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorené balenia tesne uzavrieť.

Deklarácia:

Trieda ohrozenia vody: 1 dle VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Úprava podkladu:

Podklad musí byť rovný, pevný, suchý, čistý, nosný, bez výkvetov, deliacich častíc, korózii podporujúcich dielov a iných spojenie rušivých medzivrstiev. Existujúce nátery odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. 	Neintaktné a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a náterové pigmentové hmoty naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien, vrátane zvyškov lepidiel a makulatúr bezo zbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať. Väčšie diery a škáry vyplniť Tmelom na špáry a steny 1875. Podklad podľa potreby základov alebo vybaviť medzi nátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, ods. 3.

| Podklady | Základný náter | Tmelenie | Základný náter | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normálne savé podklady vo vnútri napr. omietky (maltové skupiny PIc, PII, PIII, PIVa, b, c), betón, sadrokartón, disperzné nátery |  | Tmeliaca hmota pre ručné nanášanie H 1882 v 1 – 2 pracovných postupoch, podľa podkladu a požiadavky | Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | Podľa výberu disperznej farby, obklady, atď. |
| Hladké, nesavé a lesklé podklady vo vnútri, napr. intaktné olejové a pigmentové náterové hmoty | Spojovací základ LF 3720 |  |  |  |

Upozornenie:

Podľa stavu podkladu a následné konečnej vrstvy sú pre vytvorenie náteru schopných podkladov, pre vysoko hodnotné obklady alebo kreatívne techniky, atď. spravidla potrebná minimálne dve tmelenie. Pri tmelenie, v protiklade ku klasickému nanášania omietky, nie je možné, vyrovnať niekoľkomilimetrový výnimku podkladu. Zásadne klásť vyššie požiadavky na rozmerové tolerancie tmeleného podkladu, ako sú povolené podľa DIN 18 202 "Tolerancia u výškových budov".

Tmelenie rovinného kamenného muriva musia byť vyrobené podľa predpisov výrobcu. Pri tmelenie

rovinných blokových prvkov môže na základe schnutím podmieneného zmršťovania dôjsť k tvorbe vlasových trhlín v oblasti škár. Tieto sa môžu zviditeľniť pri úprave povrchu čisto náterovú technikou, napríklad náterom disperznými farbami. Dbať na ďalšie údaje uvedené v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Doplnkové výrobky:

Spojovací základ LF 3720

Hĺbkový základ Lacryl LF 595

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných praktických skúsenostiach. Obsah nezakladá žiadne zmluvné právne vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technologického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť.

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk