Technický list

Vysoko lesklá latexová farba ELF 996

/Hochglanzlatex ELF 996/

lesklá, biela farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, trieda oteru vzdornosti za vlhka 1, pre vnútorné použitie

Vlastnosti:

Vysoko hodnotná vnútorná disperzná farba bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. Bez aktívnych fogging substancií. Dobre kryjúca, pachovo neutrálna a obzvlášť odolná. Okrem toho difúzna a ľahko spracovateľná.

Použitie:

Pre lesklé a veľmi dobre čistiteľné nátery stien a stropov vnútri. Obzvlášť aj pre plochy, ktoré sú vystavené silnejšiemu zaťaženiu kontaktom alebo znečistením. Napr. na omietky (maltové skupiny PII, PIII, PIVA, b, c), betón, raufaser, sadrokartón, vláknitý cement, vápenno pieskové murivo.

Opis materiálu:

Štandardné farebné tóny:

0095 biely Ďalšie farebné odtiene na vyžiadanie.

Báza výrobku: kopolymér polyvinil acetátu

Hustota: cca 1,26 g / cm 3

Klasifikácia podľa DIN EN 13 300:

Oteru vzdornosť za vlhka: trieda 1 (odolnosť proti oderu DIN 53 778) kontrastný pomer: trieda 2, pri 7 m 2 / l

lesk: lesklý

maximálna veľkosť zrna: jemné

Balenie: 2,5 l, 10 l

Spracovanie:

Riedenie: V prípade potreby nepatrne vodou.

Tónovania: Základné a tónovanie farbou 951. Podľa pridaného množstvo sa znižuje stupeň lesku.

Znášanlivosť:

Miešať len sa rovnorodými a v tomto technologickom liste na to určenými materiálmi.

Nanášanie: Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 môže byť nanáša štetkou, valčekom a nástrekom Airless.

Spotreba: cca 130-150 ml / m 2 na jeden náter. Presnú spotrebu je možné zistiť pomocou testu na danom podklade.

Teplota spracovania: Nespracovávať pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu.

Čistenie náradia: Po ukončení práce okamžite vyčistiť vodou.

Doba schnutia (pri 20 ° C, 65% rel. Vlhkosti):

Povrchovo suché a ďalej spracovateľné po cca 4-6 hodinách. Preschnutá a zaťažiteľná po cca 3 dňoch. Pri nižšej teplote a / alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Skladovanie: V chlade a chrániť pred mrazom. Otvorená balenie dôkladne uzavrieť.

Deklarácia:

Upozornenie: Nevdychovať hmlu vzniknutú striekaním.

Trieda ohrozenia vody: WGK 1, podľa VwVwS

Kód výrobku: M-DF01

Platí údaje v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Implementácia náteru:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, nosný a nesmie obsahovať výkvety ani nesúdržné častice, koróziu podporujúce súčasti alebo iné spojenie interferujúca medzivrstvy. Existujúce vrstvy odskúšať na vhodnosť, nosnosť a priľnavosť. Neintaktní a nevhodné nátery dôkladne odstrániť a podľa predpisov zlikvidovať. Glejové farby dôkladne umyť. Intaktné olejové a syntetické nátery naleptať, dôkladne obrúsiť a očistiť. Obklady stien nevhodné pre náter vrátane lepidla a zvyškov makulatúr bezo zbytku odstrániť. Očistené miesta odborne fluátovať, u farebných náterov celoplošne. Podklad podľa požiadaviek základov a / alebo vybaviť medzi nátery. Dbať na VOB diel C, DIN 18 363, odsek 3.

Údaje pre Airless nástrek:

| Otvor trysky |  | Uhol nástreku | Tlak v baroch | Riedenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| couly | mm |  |  |  |
| 0,021 – 0,026 | 0,53 – 0,63 | 40°- 80° | cca 150 | cca 5% - 10% |

Prvotné nátery

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| omietky (maltové skupiny PII, PIII), betón | v prípade potreby, Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 alebo Spojovací základ LF 3720 | Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 | Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 |
| omietky (maltové skupiny PIV a, b, c), sadrokartón, sadrové stavebné dosky | podľa požiadaviek Hĺbkový základ Lacryl LF 595, Hĺbkový základ 545 nebo Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| pórobetón, vo vnútri obklady stien, napr. raufaser, rapidfiles, reliéfne tapety | Základový koncentrát ELF 938, 1:3 riedený vodou |  |  |

Obnovovací náter

| Podklady | Základné nátery | Medzi nátery | Konečný náter |
| --- | --- | --- | --- |
| normálne savé podklady, napr. matné disperzné farebné nátery | v prípade potreby Hĺbkový základ Lacryl LF 595 | podľa stavu objektu a požiadavky Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 | Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 |
| nesavé, príp. slabo savé podklady, napr. olejové a pigmentované náterové hmoty, lesklé farebné disperzné nátery | Spojovací základ LF 3720 |  |  |
| intaktný, 2K nátery, napr.. 2K akrylátový Crea Glas náter | 2K – Aqua – Epoxi základ 873 |  |  |

Upozornenie:

V prípade nebezpečenstva prieniku žltnutie u neošetreného sadrokartónu je nutné vykonať dodatočný izolačný náter podľa BFS - návodu č.12. Podľa stavu podkladu je možné na to použiť napríklad Aqualomu ELF 202, Izolačné základ 924 alebo 2K akrylátový náter Crea Glas 3471. Pre presnejšie posúdenie sa efektívne osvedčili skúšobné nátery cez viac doskových šírok vrátane škár a tmelených miest.

V prípade potreby, hrubé plochy pred vykonaním náteru vyhladiť tmelením napr. tmeliacou hmotou pre ručné nanášanie H 1884.

Vysoko lesklá latexová farba ELF 996 neobsahuje prírodný latex. Pojem "Latex farba" nie je definovaný a označuje často umelé disperzné farby s mimoriadne odolným povrchom.

Akostné parametre umelé disperzné farby sú stanovené podľa DIN EN 13 300.

Dbať na ďalšie údaje v technologických listoch ostatných použitých výrobkov.

Technické poradenstvo:

Pre ďalšie technické informácie je Vám k dispozícii poradenská služba firmy Brillux.

Doplnkové výrobky:

Základový koncentrát ELF 938 Spojovacie základ LF 3720

Hĺbkový základ Lacryl LF 595 Hĺbkový základ 545

Základná a tónovacia farba 951

Poznámka:

Tento technický list sa zakladá na intenzívnej vývojovej práci a dlhoročných skúsenostiach. Naša technická aplikačné odporúčania ústne i písomné, ktoré dávame kupujúcim, prípadne spracovateľom, zodpovedajú najlepším vedomostiam súčasného stavu poznatkov, ale nezakladajú žiadne zmluvné vzťahy. Zákazník si môže podľa svojich potrieb a zámerov použitia na vlastnú zodpovednosť tovary sám odskúšať. V ostatnom platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Pri vydaní nového technického listu podmieneného technickým pokrokom, stráca staré vydanie svoju platnosť. Verzia I

1.8.2006

Partizánska 687/88, 058 01  POPRAD ,Tel.,fax: + 421/52/7756743, ancoraart@ancoraart.sk,  www.ancoraart.sk